Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання та освітлення приміщень

- Важливе місце при створенні сприятливих умов для зору має кольорове оформлення навчальних приміщень (світлі поверхні відбивають промені та підвищують рівень освітлення).

- При обладнанні приміщень  особливу увагу слід звернути на розміщення робочих місць дітей.

- Окрім природного освітлення робочих місць, необхідно використовувати також штучне освітлення:

для приміщень — люмінесцентні лампи типу „біле” світло (ЛБ), або лампи „денного“ світла (ЛЕ) — не менше 500 люкс, або лампи розжарювання – 300 Вт на поверхні столу.

для дошки (фланелеграфа) — додаткове освітлення зверху лампою ЛЕ у вертикальній площині 500 люкс. Спеціальний козирок повинен спрямовувати світло вниз, на поверхню демонстраційного фланелеграфу. Світло повинно бути з лівого боку.

- Дошка розташовується на відстані не менш ніж 2 м від перших парт, таким чином щоб їх середина знаходилася на рівні очей дітей. Нижній край дошки слід віддаляти від підлоги на 70-80 см.

- Поверхня дошки повинна бути матовою, гладкою та водостійкою, переважно темно-зеленого кольору з коефіцієнтом відбиття не менше 10-15 %.

- Не рекомендується розташовувати на підвіконні вазонів з квітами. Необхідно слідкувати за чистотою шибок (брудне скло затримує до 40% світла).

- На робочому місці дитини повинен бути індивідуальний фланелеграф з контрастним фоном (темний фон рекомендується дітям з міопією (особливо високого ступеню); світлий фон рекомендується дітям з атрофією зорового нерва, розміром 20 х 30 см.

- Дітям зі збіжною косоокістю необхідно мати на занятті фланелеграф з підставкою (вертикальне положення).

- Для демонстраційної роботи використовують великий (70 х 100 см) фланелеграф з контрастними фонами, що встановлюється на рівні очей дітей.

- При розсаджуванні дітей за столами необхідно звертати увагу на діагноз, гостроту зору та зріст, а також оклюзію:

  - якщо у дитини збіжна косоокість і амбліопія правого ока (ОD), гострота зору 0.2, оклюзія лівого ока (OS), то такій дитині рекомендована 1-а парта, ліва сторона, що виключить можливість посилення дефекту, до того ж буде забезпечена корекція косоокості);

  - при збіжній косоокості правого ока (ОD) та розбіжній косоокості лівого ока (OS) рекомендовано розсаджування зліва від дошки;

  - при збіжній косоокості лівого ока (OS) та розбіжній косоокості правого ока (ОD) рекомендовано розсаджування справа від дошки;

  - при альтернуючій косоокості розсаджуємо посередині;

  - при низькій гостроті зору рекомендується розсаджування ближче до дошки;

  - діти-альбіноси розсаджуються далі від вікна.

- Розсаджування, як правило, здійснюється два рази на рік. Але, у зв’язку з динамікою розвитку функцій зору, може проводитися корекція та додаткове розсаджування дітей з порушеннями зору.

- Педагог повинен слідкувати за носінням окулярів дітьми, яким вони призначені лікарем та за чистотою оптичних засобів корекції.